MEMORIA DESCRIPTIVA

PROYECTO:

“19 OBRAS MENORES DE SANEAMIENTO AMBIENTAL EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD”

UBICACION:

“UNIDAD COMUNITARIA DE SALUD FAMILIAR BASICA (UCSFB): GUARNECIA, DEPARTAMENTO DE SANTA ANA”

ENERO 2021

- DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

El proyecto consiste en la construcción de una caseta para depósito de desechos comunes de 5.44 m2 y una celda de seguridad para desechos bioinfecciosos de 7.53m2, y surge a través de las necesidades que tiene la UCSFB en contar con estas áreas para el debido depósito y seguridad de los desechos y que esto no afecte con las demás áreas de la unidad.

- UBICACIÓN

El terreno donde se sitúa el establecimiento de salud es propiedad del Ministerio de Salud y se ubica en Caserío Guarnecía, Cantón El Jute, Municipio de Texistepeque, departamento de Santa Ana.

- OBRAS A CONSTRUIR

Las obras de Saneamiento incluidas en este proyecto son:

| No. | DESCRIPCIÓN | ÁREA EN M² |
| --- | --- | --- |
| 1 | CONSTRUCCION DE CASETA PARA DEPOSITO DE DESECHOS COMUNES | 5.44 |
| 2 | CONSTRUCCION CASETA ALMACENAMIENTO TEMPORAL DESECHOS BIOINFECCIOSOS | 6.44 |

- ANTECEDENTES

CONSTRUCCION DE CASETA PARA DEPOSITO DE DESECHOS COMUNES

En cuanto a la recolección de los desechos sólidos y comunes, la Unidad de Salud cuenta con basureros ubicadas en la entrada, pasillos y consultorios del establecimiento, las cuales son recolectadas diariamente y colocadas a un costado del establecimiento y posteriormente lo incineran. No cuenta con una caseta formal de acopio, por lo que será proyecta la construcción de este bajo lo establecido por el MINSAL para tal fin.

CONSTRUCCION CASETA ALMACENAMIENTO TEMPORAL DESECHOS BIOINFECCIOSOS

La Caseta para almacenamiento temporal de desechos bioinfecciosos, se proyecta construir lo más cerca posible del acceso de servicio dentro del terreno, alejada de las zonas de atención al paciente, en la misma zona se construirá la de los desechos sólidos y comunes, de esta forma concentramos en una zona específica ambos ambientes, los cuales además contarán con acceso directo a la zona de desalojo desde la calle.

Toda la obra antes descrita se encuentra detallada en planos que acompañan este documento.