MEMORIA DESCRIPTIVA

PROYECTO:

“19 OBRAS MENORES DE SANEAMIENTO AMBIENTAL EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD”

UBICACION:

“UNIDAD COMUNITARIA DE SALUD FAMILIAR BASICA (UCSFB): EL COCO, DEPARTAMENTO DE SANTA ANA”

ENERO 2021

- DESCRIPCION DEL PROYECTO

El proyecto consiste en la reparación de una celda de seguridad para desechos bioinfecciosos, y la construcción de una bodega para productos inflamables y químicos y surge de la necesidad actual que tiene la UCSFB, para resguardar y mantener en un ambiente seguro y libre de contaminación cada área.

- UBICACIÓN

El terreno donde se ubica el proyecto es propiedad del Ministerio de Salud y se ubica en Caserío Santa Cruz, municipio de Chalchuapa, departamento de Santa Ana.

- OBRAS A CONSTRUIR

- Las obras de Saneamiento incluidas en este proyecto son:

| - No. | - DESCRIPCIÓN | - ÁREA EN M² |
| --- | --- | --- |
| - 1 | - REPARACION DE CELDA DE BIOSEGURIDAD | - 7.53 |
| - 2 | - CONSTRUCCIÓN DE BODEGA PARA PRODUCTOS INFLAMABLES Y QUÍMICOS | - 10.5 |

- ANTECEDENTES

REPARACION DE CELDA DE BIOSEGURIDAD

El proyecto comprende la reparación de la CELDA DE BIOSEGURIDAD debe de limpiarse, retirar los desechos.

Antes de aplicar la pintura en la superficie metálica, toda superficie debe de limpiarse y libre de suciedades, grasa, cera, pintura desprendida por mal estado, tizado, hongos y otros contaminantes.

La pintura se aplicará con pistola y la pintura a ser aplicado, como base será calvite color gris y posterior se aplicará dos manos de pintura será del tipo mate industrial (color negro mate).

El rótulo existente debe de limpiarse y protegerlo durante la etapa de pintura de la estructura.

CONSTRUCCION DE BODEGA PARA PRODUCTOS INFLAMABLES Y QUIMICOS

El proyecto contempla la construcción de la BODEGA PARA PRODUCTOS INFLAMABLES Y QUÍMICOS. Área destinada para el almacenamiento de sustancias que son utilizadas por el personal de saneamiento ambiental como plaguicidas, bombas, abate entre otras sustancias.

Se ubicará en el área que queda enfrente de los promotores de salud.