MEMORIA DESCRIPTIVA

PROYECTO:

“19 OBRAS MENORES DE SANEAMIENTO AMBIENTAL EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD”

UBICACION:

“UNIDAD COMUNITARIA DE SALUD FAMILIAR BASICA (UCSFB) EL PORVERNIR, DEPARTAMENTO

DE SANTA ANA”

ENERO 2021

- DESCRIPCION DEL PROYECTO

El proyecto consiste en la construcción de una caseta para desechos bioinfecciosos y una caseta para desechos comunes que también incluye la reparación de la celda de bioseguridad, y surge de la necesidad actual que tiene la UCSFB, para resguardar y mantener en un ambiente seguro y libre de contaminación el área.

- UBICACIÓN

Calle principal, barrio El Centro, municipio El Porvenir, departamento de Santa Ana.

- OBRAS A CONSTRUIR

Las obras de Saneamiento incluidas en este proyecto son:

| - No. | - DESCRIPCIÓN | - ÁREA EN M² |
| --- | --- | --- |
| - 1 | - REPARACION DE CELDA DE BIOSEGURIDAD | - 7.53 |
| - 2 | - CONSTRUCCION DE CASETA PARA DESECHOS BIONFECCIOSOS | - 6.44 |
| - 3 | - CONSTRUCCION DE CASETA PARA DESECHOS COMUNES | - 5.44 |

- ANTECEDENTES

REPARACION DE CELDA DE BIOSEGURIDAD

El proyecto comprende la reparación de la CELDA DE BIOSEGURIDAD debe de limpiarse, retirar los desechos.

Antes de aplicar la pintura en la superficie metálica, toda superficie debe de limpiarse y libre de suciedades, grasa, cera, pintura desprendida por mal estado, tizado, hongos y otros contaminantes.

Reparación y limpieza.

La pintura se aplicará con pistola y la pintura a ser aplicado, como base será calvite color gris y posterior se aplicará dos manos de pintura será del tipo mate industrial (color negro mate).

El rótulo existente debe de limpiarse y protegerlo durante la etapa de pintura de la estructura.

CONSTRUCCION DE CASETA PARA DESECHOS BIOINFECCIOSOS

La Unidad de Salud no cuenta con caseta propio para el acopio de estos desechos, actualmente acopia las cajas plásticas en la celda de seguridad existente, por lo que se requiere que se construya, que cumpla con los requerimientos para el acopio temporal de las cajas con los desechos bioinfecciosos.

CONSTRUCCION DE CASETA PARA DESECHOS COMUNES

En cuanto a la recolección de los desechos sólidos y comunes, la Unidad de Salud no cuenta con una caseta para el depósito de basureros y bolsas negras, para el retiro de estos desechos, la UCSF, cuenta con el servicio de recolección de basura, pero son recolectados provisionalmente en barriles, es necesario efectuar la construcción de una caseta para los desechos comunes en área exterior.