:

COMPARACIÓN DE PRECIOS COMPARACIÓN DE PRECIOS No: RES-COVID-14-CP-B-MINSAL “ADQUISICIÓN DE HARDWARE PARA APOYAR EL FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD DE GESTIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN” Señores: MINSAL/UNIDAD DE GESTIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN Proyecto: Contrato de Préstamo No. 5043/OC-ES, RESPUESTA INMEDIATA DE SALUD PÚBLICA PARA CONTENER Y CONTROLAR EL CORONAVIRUS Y MITIGAR SU EFECTO EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EN EL SALVADOR Dirección: nivel tres, edificio del Instituto Nacional de la Salud, Urbanización Lomas de Altamira, Boulevard Altamira y Avenida República de Ecuador N° 33, San Salvador Propuesta presentada por (Nombre del oferente) _______________ Ítem a los que se presenta (de corresponder):____________________ (No abrir antes del ___________)

FORMULARIO N° 01: PRESENTACIÓN DE OFERTAS

COMPARACIÓN DE PRECIOS No. RES-COVID-14-CP-B-MINSAL

“ADQUISICIÓN DE HARDWARE PARA APOYAR EL FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD DE GESTIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN”

Fecha: -----------------------------------------

Señores

MINSAL/ RESPUESTA INMEDIATA DE SALUD PÚBLICA PARA CONTENER Y CONTROLAR EL CORONAVIRUS Y MITIGAR SU EFECTO EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EN EL SALVADOR

Contrato de Préstamo No. 5043/OC-ES

Nosotros los suscritos, declaramos que:

Hemos examinado y no tenemos reservas a los documentos del proceso Comparación de Precios Nº ______________, por lo cual ofrecemos proveer los bienes en la cantidad, calidad y características técnicas solicitadas en los Documentos de Selección (Sección 3: Especificaciones Técnicas, Lista de bienes y Plan de Entrega) y nos comprometemos a que estos bienes sean originarios de países miembros del Banco: [indicar una descripción breve de los bienes];--------------------------------------------------------------------------------------

El precio total de nuestra oferta por todo concepto es de: ___________________________ (Indicar precio en números y en letras) incluidos todos los impuestos de ley (incluyendo el IVA) y los gastos directo y/o indirecto asociados.

Nos comprometemos a mantener nuestra oferta por un período de _______ (__) días a partir de la fecha de presentación de ofertas, y a suscribir el Contrato en caso de resultar adjudicatario.

Los suscritos, incluyendo todos los subcontratistas o proveedores requeridos para ejecutar cualquier parte del Contrato, tenemos nacionalidad de países elegibles _______________ [indicar la nacionalidad del Oferente, incluso la de todos los miembros que comprende el Oferente, si el Oferente es una Asociación en Participación o Consorcio, y la nacionalidad de cada subcontratista y proveedor]

- Manifestamos con carácter de declaración jurada que: i) no tenemos conflicto de intereses, ii) nuestra empresa, sus afiliados o subsidiarias, incluyendo todos los subcontratistas o proveedores para ejecutar cualquier parte del Contrato, no han sido declarados inelegibles por el Banco, bajo las leyes del país del COMPRADOR o normativas oficiales, y iii) no tenemos ninguna sanción del Banco o de alguna otra Institución Financiera Internacional (IFI).

- Asimismo, nos comprometemos que dentro del proceso de selección (y en caso de resultar adjudicados en la ejecución) del contrato, a observar las leyes sobre Prácticas Prohibidas incluyendo soborno, aplicables en el país del cliente.

Mi representada se encuentra en capacidad de entregar los bienes en el plazo previsto, expresados en nuestra oferta.

Conocemos, aceptamos y nos sometemos libre y voluntariamente al cumplimiento de lo indicado en los Documentos de Comparación de Precios, así como a las demás normas conexas que lo regulan

Entendemos que esta oferta, junto con su aceptación por escrito incluida en la notificación de adjudicación, constituirá una obligación hasta la suscripción del contrato, y que el Programa no está obligado a aceptar la Oferta evaluada más baja ni ninguna otra Oferta que reciban, sin que tal decisión permita reclamación por parte del oferente.

Conocemos y aceptamos que el Programa se reserva el derecho de adjudicar el contrato, cancelar el proceso, rechazar todas las ofertas o declarar desierto el proceso si conviniese a los intereses nacionales o institucionales, sin que ello le genere responsabilidad alguna.

Para todos los efectos señalamos como domicilio legal en (………..Domicilio).

San Salvador,   ........... de  .............................. del  ____

Firma y sello del oferente

(Representante Legal o Apoderado Legal)

FORMULARIO N° 02: DECLARACIÓN JURADA DE INFORMACIÓN EMPRESARIAL

COMPARACIÓN DE PRECIOS No. RES-COVID-14-CP-B-MINSAL

“ADQUISICIÓN DE HARDWARE PARA APOYAR EL FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD DE GESTIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN”

Señores

MINSAL/ RESPUESTA INMEDIATA DE SALUD PÚBLICA PARA CONTENER Y CONTROLAR EL CORONAVIRUS Y MITIGAR SU EFECTO EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EN EL SALVADOR

Contrato de Préstamo No. 5043/OC-ES

El que suscribe, Representante Legal de ......................................................, identificado con Documento de Identidad Nº ......................, DECLARA BAJO JURAMENTO que la siguiente información de mi representada se sujeta a la verdad:

| Nombre o Razón Social |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Domicilio Legal |  |  |  |  |  |
| NIT Y Registro IVA |  | Teléfono |  | email |  |

Información del Representante Legal:

Información del representante autorizado del Oferente: Nombre: [indicar el nombre del representante autorizado] Dirección: [indicar la dirección del representante autorizado] Números de teléfono: [indicar los números de teléfono y facsímile del representante autorizado] Dirección de correo electrónico: [indicar la dirección de correo electrónico del representante autorizado]

El Salvador, ... de ..………...... del …….

Firma y sello del oferente

(Representante Legal o Apoderado Legal)

#### FORMULARIO N° 03: ESPECIFICACIONES TÉCNICAS OFERTADAS

[el Oferente debe detallar las características propias de los bienes ofertados indicar marca, modelo, país de origen, especificaciones técnicas y de ser posible relacionar el número de página en el catálogo o ficha técnica donde se puedan verificar].

| Código catálogo | Ítem 1 | Cantidad |
| --- | --- | --- |
| 60201010 | Cámara web | 3 |

| REQUERIMIENTO | OFERTADO |
| --- | --- |
| Cámara: Soporte Ultra HD (4K 16:9, 2160p), Full HD (1080p), HD (720p) y 90° DFOV Color verdadero y compensación de baja luz, debe estar certificado para uso con Zoom and Microsoft Teams, zoom electrónico de hasta 4x, debe permitir giro manual y el control hacia arriba/abajo, así como el zoom deben ser controlados mediante aplicación instalada directamente en la computadora. Audio: debe soportar características de cancelación de eco y supresión de sonido ambiente, mediante alguna solución de IA, el micrófono debe soportar beamforming de por lo menos 3 elementos em arreglo. Parlantes: Incorporados con una frecuencia de respuesta de 100Hz a 20kHz, la salida de audio debe ser de por lo menos 80dBA @ 1000Hz. Interfaces: 1x USB 3.0 tipo C 2x USB 2.0 tipo A Entrada de energía Ranura para asegurar. Sistema operativo: Compatible con Windows 10 y Mac OS 10.10 o superior. Aplicaciones: Certificado para usar con Microsoft Teams y Zoom, además debe ser compatible con aplicaciones que soporten el estándar USB/UVC. Accesorios y características: Obturador de privacidad integrado, clip de sujeción al monitor, debe ser compatible con trípodes e indicador visual para estados de llamada y micrófono silenciado. Dimensiones: No debe exceder 430x70x80 mm (alto x ancho x profundo). Adaptadores: se deberá incluir adaptador de USB tipo C a USB tipo A. Características Eléctricas: Fuente de alimentación eléctrica - Entrada: 100 a 120 VAC, (+/-10%), 50/60 Hz Adaptador de alimentación externa de CA. Información Técnica Requerida: Manuales de uso del equipo que pueden ser en formato digital. Garantía: 1 año por desperfectos de fabricación. |  |

| Código catálogo | Ítem 2 | Cantidad |
| --- | --- | --- |
| 60206067 | Sistema de videoconferencia para sala de reuniones y usos múltiples | 1 |

| REQUERIMIENTO | OFERTADO |
| --- | --- |
| Estándares y protocolos de video: H.264 AVC, H.264 High Profile, H.265. Resolución de video personas: 4K, 30fps (Tx/Rx) desde 2048 Kbps 1080p, 60 fps desde 1740 Kbps 1080p, 30 fps desde 1024 Kbps 720p, 60 fps desde 832 Kbps 720p, 30 fps desde 512 Kbps Resolución de video para contenido Entrada UHD (3840 x 2160) HD (1920 x 1080p) WSXGA+ (1680 x 1050) UXGA (1600 x 1200) SXGA (1280 x 1024) WXGA (1280 x 768) HD (1280 x 720p) XGA (1024 x 768) SVGA (800 x 600) Salida UHD (3840 x 2160) WUXGA (1920 x 1200) HD (1920 x 1080) WSXGA+ (1680 x 1050) SXGA+ (1400 x 1050) SXGA (1280 x 1024) HD (1280 x 720) XGA (1024 x 768) Cuadros por segundo en contenido 5-60 fps Protocolos soportados para compartir contenido Por lo menos debe soportar Apple Airplay Miracast Entrada HDMI Pizarra digital Cámara 5x digital zoom 120° FOV UHD 2160p (4K) como resolución de captura pan/tilt/zoom electrónico Automatic group framing Seguimiento automático de voz. Audio - Entrada 3x MEMS (micrófonos), 2x 2nd línea de micrófonos 1x HDMI 1x 3.5 mm line-in Rango de micrófono de hasta 25 pies - Salida Parlantes estéreo 1x 3.5 mm line-out Interfaces 2x USB-A (3.0) 1x USB-C Bluetooth 5.0 WiFi 802.11a/b/g/n/ac (MIMO) Multi-channel Concurrency. Protocolos y estándares de audio 22 kHz bandwidth 20 kHz bandwidth with G.719 (M- Mode) 14 kHz bandwidth, G.722.1 Annex C 7 kHz bandwidth with G.722, G.722.1 3.4 kHz bandwidth with G.711, G.728, G.729A Red IPv4 IPv6 1x 10/100/1G Ethernet Auto-MDIX H.323 and/or SIP Tecnología de recuperación de paquetes perdidos (LPR) Colocación de ancho de banda dinámico El tamaño del MTU debe poder reconfigurarse Soporte Web proxy —Basic, Digest, y NTLM Protocolo de enrolamiento de certificado simple (SCEP) Interoperabilidad Deberá permitir la administración mediante navegador (utilizando direccionamiento IP y por mando remoto que incluya la solución. Seguridad Media encryption (H.323, SIP): AES-128, AES-256 Soporte H.235.6 Acceso autenticado al menú de administrador, web interface, y API Configuración de política de contraseña para cuenta local Perfiles de seguridad Bloqueo de puerto de inicio de sesión y cuenta local Opciones por defecto aseguradas Acceso remoto con soporte para TLS Autenticación externa mediante Active Directory Aplicaciones Certificado para usar con Zoom Certificado para usar con Microsoft Teams Modo de dispositivo USB Soporte para ejecutar aplicaciones de terceros Accesorios Deberá incluir mando remoto que tenga las siguientes características: Pantalla de por lo menos 8 pulgadas Relación de aspecto 16 x 10 Resolución WXGA (1280 x 800) Con base de apoyo incluida Con capacidad táctil y que permita acceder al control de llamadas y menú administrativo. Características Eléctricas Fuente de alimentación eléctrica - Entrada: 100 a 120 VAC, (+/-10%), 50/60 Hz - Adaptador de alimentación externa de CA Información Técnica Requerida Manuales de uso del equipo que pueden ser en formato digital. Servicios especiales: El proveedor deberá instalar y configurar el equipo, así como dar una inducción sobre el uso de la solución a una persona. Garantía: Garantía de 1 año por desperfectos de fabricación |  |

| Código catálogo | Ítem 3 | Cantidad |
| --- | --- | --- |
| 60206025 | Proyector de multimedia de prestaciones medias | 3 |

| REQUERIMIENTO | OFERTADO |
| --- | --- |
| Sistema de proyección: 3LCD o DLP Método de proyección: Delantero / Techo Resolución Nativa: 1280 x 800 (WXGA) Relación de aspecto: 16:9 o 16:10 Brillo: 3600 lúmenes ANSI Duración: 5,000 h (Normal) Tamaño de pantalla: 30" – 300" Contraste: 22,000:1 Lente de proyección: Enfoque Manual Relación de Zoom: 1.0-1.2} Interfaces: - 1x USB mini tipo B - 1x HDMI - 1x Video in - 2x VGA - 1x RS-232 - 1x Audio in/out - 1x Monitor out Corrección trapezoidal: Vertical +-40° Parlantes internos: Incluidos por lo menos de 2W Peso: No mayor a 8 lbs Accesorios Incluidos: Cable Poder Cable HDMI Maletín Características Eléctricas: Fuente de alimentación eléctrica - Entrada: 100 a 240 VAC, (+/-10%), 50/60 Hz Cordón de alimentación con toma corriente macho polarizado. Información Técnica Requerida: - Manuales de uso del equipo y puede ser en digital. Garantía: Garantía de 1 años contra desperfectos de fabricación en el proyector y por lo menos 3 meses en lámpara. |  |

| Código catálogo | Ítem 4 | Cantidad |
| --- | --- | --- |
| 60202030 | Dispositivo de almacenamiento masivo (NAS), para respaldo de red | 1 |

| REQUERIMIENTO | OFERTADO |
| --- | --- |
| Descripción Tipo de procesador: Intel Xeon D-1602 dual-core 2.5 GHz Memoria RAM: 32 GB UDIMM DDR4 ECC (2 x 16 GB) como mínimo y que sea capaz de expandir a por lo menos 128 GB (4x 32 GB). Ranuras de memoria disponibles: 4 x Long-DIMM DDR4 Memoria flash: 5 GB com proteción de arranque dual de sistema operativo. Bahías para unidades de disco: 4 x 3.5-inch SATA 6Gb/s, 3Gb/s 2 x 2.5-inch SATA 6Gb/s, 3Gb/s Unidades de disco incluidas: 6x 8TB NAS Internal Hard Drive HDD - 7200 RPM, SATA 6 Gb/s, CMR, 256 MB Cache, 3.5" (4 instaladas y 2 como spare) 2x 500GB SA500 NAS 3D NAND Internal SSD SATA III 6 Gb/s, 2.5"/7mm, Up to 560 MB/s 2x SSD 1TB - M.2 NVMe Interface Internal Solid State Drive with V-NAND Technology. Tamaños de unidades compatibles: 3.5-inch bays: 3.5-inch SATA hard disk drives 2.5-inch SATA hard disk drives 2.5-inch SATA solid state drives 2.5-inch bays: 2.5-inch SATA solid state drives Ranuras M.2 SSD 2 x M.2 22110/2280 NVMe PCIe Gen3 x4. Incluir soporte para aceleración por caché SSD Reemplazo en caliente: El equipo debe permitir el reemplazo de unidades en caliente. Arquitectura de CPU: 64-bit x86 Procesador gráfico: Intel UHD 630 o equivalente superior Incluir Unidad de punto flotante Motor de cifrado: Incluido AES-NI, como mínimo Transcodificación de aceleración por hardware: Soportado. Interfaces de red: 4x 2.5 Gigabit Ethernet Port (2.5G/1G/100M/10M) Wake on LAN: soportado Jumbo frame: soportado Número máximo de sesiones concurrentes: 10000 (CIFS) Ranuras PCI: 2 Slot 1: PCIe Gen 3 x8 Slot 2: PCIe Gen 3 x8 Puertos USB: 3 x USB 3.2 Gen 1 Puerto HDMI: 1x HDMI 2.0 (up to 3840 x 2160 @ 60Hz) Factor de forma: Tipo torre Indicadores LED: HDD 1-6, Status, LAN, USB port, M.2 port. Pantalla LCD frontal incluida Botones físicos: Power, Reset, USB Copy. Ventiladores: System fan: 1 x 97mm, 12VDC CPU fan: 1 x 90mm, 12VDC. Puerto de seguridad incluido Características Eléctricas: Fuente de alimentación eléctrica - Entrada: 100 a 240 VAC, (+/-10%), 50/60 Hz - Adaptador de alimentación externa de CA - Certificación Energy Star o equivalente Condiciones especiales: Las unidades de disco incluidas deberán ser certificadas para uso con el NAS ofertado y los modelos incluidos serán verificados en la página del fabricante como compatibles y recomendados para uso con la solución. Información Técnica Requerida Manuales - De uso del equipo que pueden ser en formato digital. Garantía: 3 años por desperfectos de fabricación, además debe incluir el reemplazo de partes en caso de fallas al siguiente día laboral. |  |

FORMULARIO N° 04.  FORMULARIO DE COTIZACIÓN-LISTA DE PRECIOS

COMPARACIÓN DE PRECIOS No. RES-COVID-14-CP-B-MINSAL

“ADQUISICIÓN DE HARDWARE PARA APOYAR EL FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD DE GESTIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN”

NOMBRE DEL OFERENTE: _...........................................

| ITEM | CÓDIGO MINSAL | DESCRIPCIÓN | PAÍS DE ORIGEN | CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | PRECIO UNITARIO (IVA incluido) | PRECIO TOTAL (IVA incluido |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 60201010 | Cámara web Marca: Modelo: |  | 3 | C/U |  |  |
| 2 | 60206067 | Sistema de videoconferencia para sala de reuniones y usos múltiples. Marca: Modelo: |  | 1 | C/U |  |  |
| 3 | 60206025 | Proyector de multimedia de prestaciones medias. Marca: Modelo: |  | 3 | C/U |  |  |
| 4 | 60202030 | Dispositivo de almacenamiento masivo (NAS), para respaldo de red. Marca: Modelo: |  | 1 | C/U |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |

El precio ofertado esta expresado en Dólares de los Estados Unidos de América. Incluye todos los costos directos e indirectos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y cualquier costo por otro concepto que pueda tener incidencia sobre el valor de los bienes.

[El precio ofertado deberá ser consignado únicamente con dos decimales]

Impuestos: El precio arriba expresado incluye todos los tributos, impuesto y/o cargos, comisiones, etc. y cualquier gravamen que recaiga o pueda recaer sobre el bien a proveer o la actividad del proveedor, incluyendo el IVA

PLAZO DE ENTREGA:……………………………..LUGAR DE ENTREGA…………………

Firma y sello del proveedor

(Representante Legal o Apoderado Legal)

FORMULARIO N° 05: DECLARACIÓN DE MANTENIMIENTO DE LA OFERTA

[El Oferente completará este Formulario de Declaración de Mantenimiento de la Oferta de acuerdo con las instrucciones indicadas.]

Fecha: [indicar la fecha (día, mes y año) de presentación de la oferta]

Comparación de precios: No: RES-COVID-14-CP-B-MINSAL

EQUIPO INFORMÁTICO Y MOBILIARIO PARA EJECUCIÓN DEL PROYECTO

A: MINSAL/ RESPUESTA INMEDIATA DE SALUD PÚBLICA PARA CONTENER Y CONTROLAR EL CORONAVIRUS Y MITIGAR SU EFECTO EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EN EL SALVADOR

Contrato de Préstamo No. 5043/OC-ES

Nosotros, los suscritos, declaramos que:

Entendemos que, de acuerdo con sus condiciones, las ofertas deberán estar respaldadas por una Declaración de Mantenimiento de la Oferta.

Aceptamos que automáticamente seremos declarados inelegibles para participar en cualquier licitación de contrato con el COMPRADOR por un período de dos años contado a partir de la fecha establecida para la recepción de ofertas si violamos nuestra(s) obligación(es) bajo las condiciones de la oferta si:

(a)	retiráramos nuestra oferta durante el período de vigencia de la oferta especificado por nosotros en el Formulario de Oferta; o

- (b)	si después de haber sido notificados de la aceptación de nuestra oferta durante el período de validez de la misma, (i) no ejecutamos o rehusamos ejecutar el formulario del Convenio de Contrato, si es requerido; o (ii) no suministramos o rehusamos suministrar la Garantía de Cumplimiento

Entendemos que esta Declaración de Mantenimiento de la Oferta expirará si no somos los seleccionados, y cuando ocurra el primero de los siguientes hechos: (i) si recibimos una copia de su comunicación con el nombre del Oferente seleccionado; o (ii) han transcurrido veintiocho días después de la expiración de nuestra oferta.

Firmada: [firma de la persona cuyo nombre y capacidad se indican].

En capacidad de [indicar la capacidad jurídica de la persona que firma la Declaración de Mantenimiento de la Oferta]

Nombre: [nombre completo de la persona que firma la Declaración de Mantenimiento de la Oferta]

Debidamente autorizado para firmar la oferta por y en nombre de: [nombre completo del Oferente]

Fechada el ____________ día de ______________ de 20_____________ [indicar la fecha de la firma]